RK3566 边缘 AI 智能安防中控终端

（rk3566_hub）

阶段技术文档

当前阶段：摄像头预览 + MQTT 双向遥控打通
NPU 推理链路已预留（待 .rknn 模型）

项目名称：RK3566 Hub 智能中控终端

工程版本：v0.3

硬件平台：KickPi / Rockchip RK3566

文档日期：2026年10月26日

文档性质：阶段完成情况与技术点说明

# 目录

1 项目概述

2 当前阶段完成情况总览

3 系统架构与模块划分

4 已完成功能详述

5 技术点详尽清单

6 通信协议与消息规范

7 构建、部署与运行

8 联调验证记录与结论

9 未完成与下一阶段计划

10 目录结构与关键文件说明

11 秋招项目表述建议（可选）

附录 A 环境变量一览

附录 B 常见问题与排障要点

# 1 项目概述

## 1.1 项目定位

本项目面向嵌入式 Linux / 边缘 AI 方向，基于 Rockchip RK3566 开发板构建一套「本地采集 + 边缘推理（规划）+ 云端/手机远程控制 + 本地持久化」的智能中控终端。工程名称为 rk3566_hub，当前以无图形桌面环境的 linuxfb 全屏 Qt 应用形式运行于板端，目标场景包括智能安防预览、远程关屏/开屏、事件上报与后续人物检测告警联动。

## 1.2 硬件与运行环境

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| SoC | Rockchip RK3566（四核 Cortex-A55，含 NPU） |
| 板卡 | KickPi（板端用户 kickpi，局域网联调） |
| 显示 | Framebuffer /dev/fb0，分辨率实测 1024×600 |
| 摄像头 | CSI 树莓派风格摄像头，节点 /dev/video-camera0 |
| OS | 板端 Debian/Ubuntu 类 Linux |
| 开发主机 | Windows + Cursor/VS Code，源码 scp 同步后板端编译 |
| 云平台 | 巴法云 MQTT 设备云（mqtt.bemfa.com:9501） |
| 手机端 | IoT MQTT Panel（指令下发 + 事件订阅） |

## 1.3 本阶段目标与达成

本阶段优先打通「可演示的完整闭环」：板端启动后能显示摄像头画面，手机/网页可远程控制屏幕开关，板端可向云端上报状态与 ACK。NPU/YOLOv8 推理代码与 CMake 可选链接已就绪，但运行时尚未加载 .rknn 模型（启动横幅显示 HUB_RKNN_MODEL=<missing>），故人物检测告警属于下一阶段。

# 2 当前阶段完成情况总览

| 模块 | 状态 | 完成度说明 |
| --- | --- | --- |
| 工程骨架 / CMake | 已完成 | C++17，Qt5 AUTOMOC，可选 RKNN |
| 主界面 UI（linuxfb） | 已完成 | 全屏预览、状态栏、时钟、测试上报按钮 |
| 摄像头采集 | 已完成 | CSI + GStreamer BGR，640×480 稳定出帧 |
| MQTT 客户端 | 已完成 | libmosquitto 异步连接/订阅/发布/重连 |
| 巴法云对接 | 已完成 | 方式一 ClientId=私钥；主题 rk3566cmd/event |
| 手机遥控开关屏 | 已完成 | IoT MQTT Panel + appID/secretKey + /set |
| 协议层 JSON | 已完成 | cmd/event/ack 统一封装，兼容纯文本指令 |
| SQLite 持久化 | 已完成 | event_log + config，启动可写库 |
| NPU Detector 框架 | 代码就绪 | QThread + rknn_engine 封装，缺模型 |
| YOLOv8 .rknn 推理 | 未启用 | 运行日志 HUB_RKNN_MODEL=<missing> |
| 人物检测 MQTT 告警 | 待联调 | 依赖 NPU 模型与 personDetected 链路 |

结论：截至文档日期，项目已完成「显示 + 采集 + 远程控制 + 本地存储」主链路，MQTT 双向已实测通过；边缘 AI 推理处于「接口与工程集成完成、模型未接入」状态。

# 3 系统架构与模块划分

## 3.1 逻辑架构

系统采用分层模块化设计：表现层（MainWindow）负责 UI 与业务编排；视觉层（CameraWorker / Detector / rknn_engine）负责采集与推理；网络层（MqttClient + protocol）负责云端通信与消息规范化；存储层（Database）负责事件与配置持久化。摄像头采集与 NPU 检测分别运行在独立 QThread，通过 Qt 信号槽（QueuedConnection）与 UI 线程解耦，避免阻塞界面刷新。

## 3.2 模块职责

| 模块 | 主要源文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 入口 | src/main.cpp | QApplication、全屏几何、进入事件循环 |
| UI 编排 | src/ui/main_window.* | 预览、开关屏、MQTT/NPU/SQLite 联动 |
| 摄像头 | src/vision/camera_worker.* | 设备探测、GStreamer/V4L2 采帧、FPS |
| 检测器 | src/vision/detector.* | 跳帧推理、画框数据、人物冷却上报 |
| RKNN 引擎 | src/vision/rknn_engine.c/.h | C API 封装 letterbox/推理/NMS |
| MQTT | src/net/mqtt_client.* | 连接、订阅 cmd、发布 event、日志回调 |
| 协议 | src/net/protocol.h | JSON 消息构建与解析 |
| 数据库 | src/storage/database.* | SQLite 单例、事件日志、键值配置 |
| 脚本 | scripts/*.sh | 启动、摄像头探测、MQTT 冒烟、RKNN 安装 |

## 3.3 运行时数据流

摄像头线程：V4L2/GStreamer 采集 → QImage → frameReady → UI 显示（可叠加检测框）。

检测线程（可选）：frameReady → Detector::onFrame → rknn_engine_detect → detectionsUpdated / personDetected。

下行控制：手机/网页 → 巴法云 rk3566cmd(/set) → 板端订阅回调 → handleCommand(screen_on/off) → UI 关屏叠层。

上行事件：板端 publishEvent → rk3566event → 手机文本控件 / 网页消息区；本地同时 logEvent 写入 SQLite。

# 4 已完成功能详述

## 4.1 板端全屏 UI（linuxfb）

应用通过 QT_QPA_PLATFORM=linuxfb 直接渲染到帧缓冲，无需 X11/Wayland。主界面包含标题、视频预览区、关屏遮罩、MQTT 状态、NPU 状态、时钟与「上报测试事件」按钮。收到 screen_off 时切换到遮罩页（屏幕关闭语义）；screen_on 恢复预览。

## 4.2 CSI 摄像头预览

RK3566 CSI 摄像头多为 multiplanar V4L2，OpenCV 单纯 CAP_V4L2 打开 /dev/video0 常失败。CameraWorker 采用多级策略：环境变量 HUB_CAMERA_DEVICE → /dev/video-camera0 → 扫描 video0..15 → 失败则走 GStreamer v4l2src 管道输出 BGR。当前实测路径为 /dev/video-camera0 (gst)，分辨率 640×480，三通道 BGR。

技术点：V4L2 multiplanar、GStreamer 管道、OpenCV VideoCapture、QThread 采帧、FPS 统计。

已知现象：OpenCV GStreamer Cannot query video position 警告对实时流可忽略，不影响预览。

## 4.3 MQTT 双向通信（巴法云）

板端使用 libmosquitto：mosquitto_connect_async + mosquitto_loop_start 后台网络循环；连接成功后订阅 rk3566cmd（QoS1）；事件与 ACK 发布到 rk3566event。认证采用巴法云官方「方式一」：ClientId = 用户私钥 UID，用户名/密码为空。断线后由库内指数退避重连，onConnect 中重新 subscribe。

手机端 IoT MQTT Panel 不能与板端共用同一 ClientId（否则互踢）。采用「方式二」：ClientId=phone01，Username=appID，Password=secretKey（通过 POST /vs/web/v1/userSecretKey 生成）。下发指令主题需使用 rk3566cmd/set，否则可能只更新云端显示而不推送到订阅设备——这是巴法云 MQTT 的关键约定。

## 4.4 远程开关屏与 ACK

板端 onMqttMessage 同时兼容：纯文本载荷（screen_on / screen_off）与标准 JSON。执行指令后通过 publishEvent 上报 ack（含 device_id、for、fps、screen_on 等字段），并写入 SQLite。网页控制台直接发送与手机按钮发送均可验证。

## 4.5 SQLite 本地持久化

Database 单例基于 QtSql，库文件位于 build/bin/data/smart_hub.db。表 event_log 记录摄像头/MQTT/系统/UI 事件；表 config 保存 mqtt_host、主题名等默认配置，并支持旧默认值迁移（如 bemfa.com → mqtt.bemfa.com）。

## 4.6 NPU 检测框架（代码完成、模型未接入）

Detector 运行于独立线程，默认每 2 帧推理 1 次，人物事件带冷却（约 2s）防刷屏。rknn_engine 以 C 接口封装：加载 .rknn、RGB letterbox、NPU 推理、YOLOv8 后处理与 NMS。CMake 通过 HUB_HAVE_RKNN 控制是否链接 librknnrt；未找到运行库时以 stub 编译，保证工程可构建。当前运行未设置有效 HUB_RKNN_MODEL，故 NPU 状态为未启用。

# 5 技术点详尽清单

## 5.1 嵌入式与系统

Rockchip RK3566 边缘计算平台与 NPU 资源规划

Linux framebuffer（linuxfb）无桌面图形栈直出 UI

输入设备：evdev 触摸参数预留（QT_QPA_EVDEV_TOUCHSCREEN_PARAMETERS）

设备节点管理：/dev/fb0、/dev/video-camera0、CSI multiplanar

板端交叉/本地编译工作流：主机编辑 + scp + 板端 cmake/make

## 5.2 C++ / Qt 应用框架

C++17、C11 混编（UI/业务 C++，RKNN 引擎 C）

Qt5：Core / Gui / Widgets / Sql

CMake AUTOMOC / AUTOUIC / AUTORCC

QThread + Worker 对象移动线程，信号槽 QueuedConnection 跨线程投递

QStackedLayout 实现预览/关屏叠层切换

QTimer 时钟刷新；QLabel / QPushButton 状态展示与手动上报

QProcessEnvironment 读取运行配置；QJsonDocument 序列化

## 5.3 计算机视觉与多媒体

OpenCV：core / imgproc / videoio

V4L2 摄像头枚举与打开失败回退策略

GStreamer 管道（v4l2src → BGR）适配 Rockchip CSI

QImage 与 OpenCV Mat 帧格式衔接（BGR 640×480）

实时 FPS 统计与 UI 显示

检测框叠加绘制（drawBoxes，为 NPU 结果预留）

## 5.4 边缘 AI（RKNN）

Rockchip RKNN Runtime（librknnrt）可选链接

YOLOv8n .rknn 模型加载路径约定（models/ 或 HUB_RKNN_MODEL）

Letterbox 预处理、置信度阈值、NMS 后处理

COCO class_id=0（person）事件抽取与冷却防抖

编译期宏 HUB_HAVE_RKNN 实现有/无 NPU 双模式

## 5.5 网络与物联网

MQTT 3.1.1（巴法云兼容）

libmosquitto：异步连接、独立 loop 线程、自动重连

QoS1 指令/事件可靠投递偏好；Retain 默认关闭

巴法云方式一：ClientId=私钥 UID

巴法云方式二：ClientId 随意 + appID/secretKey（手机端）

巴法云 /set 推送语义：第三方客户端需发布到 topic/set

主题模型：rk3566cmd（下行）、rk3566event（上行）

连接诊断：CONNACK 原因字符串、mosquitto log 回调、订阅成功日志

## 5.6 数据与协议

统一 JSON 信封：type / id / ts / payload

消息类型：cmd、data、event、ack

兼容纯文本指令（便于 App 按钮快速配置）

SQLite：事件日志、键值配置、默认值种子与迁移

事件源字段：mqtt / ui / camera / npu / system

## 5.7 工程化与运维脚本

CMake 工程组织与依赖探测（Qt/OpenCV/pkg-config mosquitto/RKNN）

qmake 备选工程文件 rk3566_hub.pro

run.sh：linuxfb 环境、UID/摄像头/模型检查、启动二进制

probe_camera.sh：摄像头节点探测辅助

mqtt_smoke_test.sh：mosquitto_sub 冒烟订阅

install_rknn_runtime.sh：运行库安装辅助

## 5.8 联调与工具链

巴法云 Web 控制台在线发消息与订阅者状态观察

IoT MQTT Panel：连接编辑、按钮面板、文本事件面板

PowerShell Invoke-RestMethod 调用巴法云 userSecretKey 接口

串口/SSH 日志验收：connected / subscribed / MQTT 收包日志

# 6 通信协议与消息规范

## 6.1 Broker 与主题

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| Host | mqtt.bemfa.com（或 bemfa.com） |
| Port | 9501（TCP）；加密可选 9503 |
| 板端 ClientId | 用户私钥 UID |
| 板端 Username/Password | 空 |
| 手机 ClientId | 如 phone01（不可与板端相同） |
| 手机 Username/Password | appID / secretKey |
| 下行主题（板订阅） | rk3566cmd |
| 手机发布主题 | rk3566cmd/set |
| 上行主题（板发布） | rk3566event |

## 6.2 JSON 消息示例

标准信封（板上行 ACK / 事件）示例：

{"type":"ack","id":"4a5448c9","ts":1793012745,"payload":{"action":"ack","device_id":"dev01","for":"screen_on","fps":15.4,"screen_on":true}}

手机按钮常用纯文本载荷（板端已兼容）：screen_off / screen_on。

## 6.3 指令处理逻辑

解析成功且 payload.action 存在 → 按 action 处理

非 JSON → 整段 trim 后当作 action

screen_off / screen_on → 切换 UI 叠层并 ACK

其它 action → 记录日志，便于后续扩展（如抓拍、灵敏度等）

# 7 构建、部署与运行

## 7.1 依赖安装（板端示例）

需要：构建工具链、CMake、Qt5 开发包、OpenCV、libmosquitto-dev、SQLite 插件等。RKNN 需将 librknnrt.so 安装到系统库路径并 ldconfig（脚本 install_rknn_runtime.sh 可辅助）。

## 7.2 编译

cd ~/rk3566_hub && mkdir -p build && cd build && cmake .. && make -j$(nproc)

## 7.3 运行

export HUB_MQTT_UID=<私钥> ; bash ~/rk3566_hub/scripts/run.sh

可选环境变量：HUB_CAMERA_DEVICE、HUB_MQTT_HOST/PORT、HUB_MQTT_CMD_TOPIC、HUB_MQTT_EVENT_TOPIC、HUB_MQTT_CLIENT_ID、HUB_MQTT_USERNAME、HUB_MQTT_PASSWORD、HUB_RKNN_MODEL。

# 8 联调验证记录与结论

## 8.1 验收现象（已通过）

启动日志出现 MQTT connected OK / MQTT subscribed: rk3566cmd

摄像头 Camera OK GST /dev/video-camera0，首帧 640×480

巴法云网页发送 screen_on/off 可控制板端屏幕

IoT MQTT Panel 按钮发送后串口出现 MQTT 收包：rk3566cmd + screen_off/on

网页 rk3566cmd 订阅者显示「在线 1」；事件区可见 ACK JSON

## 8.2 关键排障经验（本阶段沉淀）

错误把板端 ClientId 改成 UID_后缀会导致巴法云鉴权失败，仅见 connecting 不见 subscribed

手机与板端共用 UID 作 ClientId 会互踢，表现为半通/不稳定

手机填 Username=私钥不属于方式二，需 appID/secretKey

第三方客户端发布需用 topic/set，网页控制台发送不受此限制

PowerShell 下 curl JSON 易转义失败，推荐 Invoke-RestMethod 生成密钥

# 9 未完成与下一阶段计划

| 事项 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 准备 yolov8n.rknn | 放入 models/ 或设置 HUB_RKNN_MODEL | 高 |
| 确认 librknnrt | 板端 /usr/lib 可链接，CMake HUB_HAVE_RKNN=1 | 高 |
| 人物检测联调 | personDetected → UI/MQTT/SQLite 全链路验证 | 高 |
| 告警策略 | 置信度阈值、冷却、夜间模式等可配置化 | 中 |
| 画框体验 | 检测框叠加性能与刷新策略优化 | 中 |
| 安全加固 | 密钥不入库明文、日志脱敏、主题权限说明 | 中 |
| 简历材料 | 架构图、演示视频、指标（延迟/FPS/推理耗时） | 中 |

# 10 目录结构与关键文件说明

工程根目录 rk3566_hub 主要结构如下：

CMakeLists.txt — 主构建脚本，声明依赖与 RKNN 可选开关

rk3566_hub.pro — qmake 备选工程

src/main.cpp — 程序入口

src/ui/ — 主窗口 UI 与业务编排

src/vision/ — 摄像头、检测器、RKNN 引擎

src/net/ — MQTT 客户端与协议头文件

src/storage/ — SQLite 封装

scripts/ — 运行与探测脚本

third_party/rknn/ — RKNN 头文件等第三方材料

models/ — 放置 .rknn 模型（约定路径）

docs/ — 技术文档输出目录（本文档）

# 11 秋招项目表述建议（可选）

可在简历中强调：基于 RK3566 独立完成边缘端 Qt 应用；打通 CSI 摄像头在 multiplanar/GStreamer 场景下的稳定采集；使用 libmosquitto 对接公有 MQTT 云，完成手机 App 远程控制与事件回传；设计统一 JSON 协议与 SQLite 本地审计；预留 RKNN YOLOv8 推理线程模型，体现「物联网 + 嵌入式 + 边缘 AI」综合能力。量化指标建议补充：预览分辨率与 FPS、指令端到端时延、（下一阶段）NPU 单帧推理耗时。

# 附录 A 环境变量一览

| 变量 | 作用 | 示例/默认 |
| --- | --- | --- |
| HUB_MQTT_UID | 巴法云私钥（板端 ClientId） | 必填才能连云 |
| HUB_MQTT_HOST | Broker 地址 | mqtt.bemfa.com |
| HUB_MQTT_PORT | 端口 | 9501 |
| HUB_MQTT_CMD_TOPIC | 指令主题 | rk3566cmd |
| HUB_MQTT_EVENT_TOPIC | 事件主题 | rk3566event |
| HUB_MQTT_CLIENT_ID | 覆盖 ClientId | 默认=UID |
| HUB_MQTT_USERNAME | 方式二用户名 | 默认空 |
| HUB_MQTT_PASSWORD | 方式二密码 | 默认空 |
| HUB_CAMERA_DEVICE | 摄像头设备 | /dev/video-camera0 |
| HUB_RKNN_MODEL | .rknn 路径 | models/yolov8n.rknn |
| QT_QPA_PLATFORM | Qt 平台插件 | linuxfb |
| QT_QPA_FB | 帧缓冲设备 | /dev/fb0 |

# 附录 B 常见问题与排障要点

只有 MQTT connecting、无 subscribed：检查 ClientId 是否等于私钥；查网络与 9501 连通性。

网页能控、App 不能控：检查手机 appID/secretKey；主题是否为 rk3566cmd/set。

App 一连板子就掉线：ClientId 冲突，手机勿填私钥。

无画面：确认 CSI 接好；运行 probe_camera.sh；检查 HUB_CAMERA_DEVICE。

NPU 不工作：确认 librknnrt 与 .rknn；看启动横幅 HUB_RKNN_MODEL 是否 missing。

SQLite 失败：确认 build/bin/data 可写。

—— 文档结束。本文档描述截至当前阶段的真实完成情况，随 NPU 联调推进可继续增补版本记录。